Rozdział 7. porównanie rozwiązań technologicznych z innymi DOSTĘPNYMI rozwiązaniami stosowanymi w  praktyce.

7.1. W niniejszym rozdziale dokonano porównania projektowanych i stosowanych rozwiązań technicznych inwestycji z innymi dostępnymi rozwiązaniami, a zwłaszcza z najlepszą dostępną techniką tzw. BAT, w oparciu o Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń [1.6.1.]. Skrót BAT – the Best Available Technique – oznacza najlepsza dostępną technikę nie generującą nadmiernych kosztów. Winna ona być najlepsza pod względem skuteczności zapobiegania i minimalizacji oddziaływań oraz dostępna w danej branży.

Porównania planowanych rozwiązań technicznych z najlepsza dostępną techniką dokonano w formie zestawienia tabelarycznego :

Tabela nr 34: Porównanie projektowanych rozwiązań technicznych z najlepsza dostępną techniką.

| Lp. | Rozwiązania zastosowane i planowane w ocenianym zespole inwentarskim | Wymagania najlepszej dostępnej techniki |
| --- | --- | --- |
| 1 | - W istniejącej chlewni nr 1 i 2 lochy luźne i prośne, a także loszki remontowe utrzymywane będą w systemie bezściółkowym, na rusztach pełnych, z odprowadzeniem gnojowicy do wanien pod rusztami, a następnie zewnętrznych zbiorników. - Lochy w kojcach porodowych, prosięta, warchlaki i tuczniki w projektowanej chlewni nr 3 utrzymywane będą w systemie bezściółkowym, na w pełni zarusztowanych podłogach, pod którymi będą znajdowały się wanny gnojowe odbierające i magazynujące gnojowicę. | System utrzymania zwierząt dla: - loch luźnych i prośnych, BAT jest to: - w pełni lub częściowo zarusztowana podłoga z podciśnieniowym systemem do częstego usuwania, - częściowo zarusztowana podłoga ze zredukowanym kanałem gnojowym. - loch w kojcach porodowych (łącznie z prosiętami), BAT jest to kojec z metalową lub plastikową zarusztowaną podłogą z: - połączeniem kanałów wodnego i gnojowego, - systemem spłukiwania z rynnami gnojowicowymi, - wanną pod spodem. Dla systemów ściółkowych utrzymania loch nie określono co jest BAT. Techniczna Grupa Robocza stwierdziła, że gdy ściółka jest używana zgodnie z dobrymi praktykami, jak posiadanie wystarczającej ilości ściółki, częste jej wymienianie, odpowiednio zaprojektowane podłogi w kojcu i stworzenie obszarów funkcjonalnych, wówczas nie mogą być one wyłączone z BAT. - tuczników, BAT jest to: - całkowicie zarusztowana podłoga z systemem podciśnieniowym do usuwania gnojowicy, - częściowo zarusztowana podłoga ze zredukowanym kanałem gnojowym o pochyłych ścianach i systemem podciśnieniowym, - częściowo zarusztowana podłoga z centralnie wypukłą posadzką pełną bądź pochyłą podłogą pełną z przodu kojca, rynnami gnojowymi ze skośnymi ścianami i pochyłym kanałem gnojowym. - warchlaków, BAT jest to kojec: - lub zagroda z całkowicie lub częściowo zarusztowaną podłogą z podrusztowym systemem podciśnieniowym do częstego usuwania gnojowicy, - lub zagroda z całkowicie zarusztowaną podłogą, gdzie pod spodem znajduje się betonowa pochyła podłoga do rozdzielania moczu i odchodów, - z częściowo zarusztowaną podłogą (system dwuklimatyczny), - z częściowo zarusztowaną metalową lub plastikową podłogą i pochyloną lub wypukłą podłogą stałą, - z częściowo zarusztowaną podłogą i płytkim kanałem oraz kanałem na rozlaną wodę pitną, - częściowo zarusztowana podłoga, z trójkątnymi metalowymi beleczkami oraz z kanałem gnojowym ze skośnymi ścianami bocznymi, - naturalnie wentylowany kojec z całkowicie ścieloną podłogą. |
| 2 | - Wszystkie osoby obsługujące zespół inwentarski będą posiadały odpowiednie kwalifikacje, - Prowadzenie i dokumentowanie monitoringu zużycia wody, energii, ilości paszy, monitoring odpadów oraz procesów nawożenia gruntów uprawnych, - Utrzymywanie budynków i wyposażenia w czystości i dobrym stanie technicznym (m.in. poprzez regularne, zaplanowane przeglądy techniczne), - Prawidłowe planowanie i realizacja gospodarki materiałowej i odpadowej, - Planowanie i realizacja nawożenia gruntów nawozem naturalnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i dobrą praktyką rolniczą. | Dobra praktyka rolnicza zaleca: - opracowanie oraz wdrożenie programów edukacyjnych i szkoleniowych dla pracowników gospodarstw, - przechowywanie zapisów zużycia wody i energii, ilości paszy, odpadów i aplikacji do gleby nawozów organicznych i nieorganicznych , - posiadanie procedury awaryjnej stosowanej przy niezaplanowanej emisji i innych zdarzeniach, - wprowadzenie programu napraw i utrzymania zapewniającego, że struktury i wyposażenie są w dobrym stanie a pomieszczenia utrzymane są w czystości, - planowanie we właściwy sposób czynności takich jak dostarczanie materiałów i zagospodarowanie produktów i odpadów, - planowanie właściwego zadawania nawozów organicznych na polach. |
| 3 | - Dozowanie pokarmu stosownie do wymagań zwierząt na określonym etapie cyklu chowu, - Stosowanie żywienia fazowego paszami o niższych zawartościach białka surowego i fosforu. | Technika żywienia sprzyjająca ograniczeniu ładunku zanieczyszczeń: - Dopasowanie ilości podawanego pokarmu do wymagań zwierząt, celem minimalizacji odchodów, - Techniki żywieniowe stosowane do redukcji wydalania azotu – żywienie fazowe paszami z niższymi zawartościami białka surowego, uzupełniane przez dostarczenie aminokwasów z odpowiednich dodatków żywieniowych i/lub aminokwasów przemysłowych, - Techniki żywieniowe stosowane do redukcji wydalania fosforu – żywienie fazowe z niższą całkowitą zawartością fosforu i zapewnienie wystarczającej ilości strawnego fosforu poprzez dostarczenie wysokostrawnego fosforu nieorganicznego i/lub fitazy. |
| 4 | - Po każdym cyklu produkcyjnym mycie pomieszczeń i wyposażenia z użyciem myjek wysokociśnieniowych, - Zastosowanie niewyciekowych systemów pojenia zwierząt (zbiorcze automatyczne poidła miseczkowe), - Regularne przeglądy i konserwacje instalacji wodnych do pojenia trzody, - Prowadzenie monitoringu i dokumentowanie zużycia wody. | Redukcja zużycia wody osiągnięta poprzez: - czyszczenie pomieszczeń i wyposażenia dla zwierząt przy użyciu wysokociśnieniowych myjek po każdym cyklu produkcyjnym. Ważne jest, aby znaleźć równowagę pomiędzy czystością i możliwie niskim zużyciem wody, - przeprowadzanie regularnych kalibracji instalacji wody pitnej, przeciwdziałające jej rozlewaniu, - zachowywanie rejestrów zużycia wody, oraz wykrywanie i naprawa przecieków. |
| 5 | - Kontrola temperatury w budynkach inwentarskich i regulacja w celu zapewnienia właściwej temperatury i wymiany powietrza w obiekcie, - Zastosowanie automatyki do optymalizacji wentylacji i ogrzewania chlewni nr 3, - Regularne kontrolowanie, czyszczenie i konserwacja elementów systemu wentylacyjnego obiektów, - Stosowanie świetlówek kompaktowych | Oszczędność energetyczna osiągnięta poprzez: - stosowanie w miarę możliwości wentylacji naturalnej, - kontrola właściwej temperatury i minimalizacja wymiany powietrza w zimie, - unikanie oporów w systemie wentylacji, poprzez częste kontrolowanie oraz czyszczenie kanałów wentylacyjnych i wentylatorów, - stosowanie oświetlenia energooszczędnego. |

| 6 | - Okresowe gromadzenie gnojowicy powstającej w istniejących oraz projektowanej chlewni w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach (wannach) zlokalizowanych pod rusztami oraz w zewnętrznych - podziemnych i naziemnym – zbiornikach na gnojowicę, - Gromadzenie gnojowicy w zbiornikach zamkniętych, - Zaprojektowanie wanien i zbiorników na gnojowicę o pojemności wystarczającej do przetrzymania 6-miesięcznej produkcji tych nawozów, - Prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji wanien i zbiorników . | Magazynowanie odchodów: Magazynowanie obornika: - na betonowym podłożu z systemem gromadzenia i magazynowania odchodów, - właściwa lokalizacja stref magazynowania odchodów, - zapewnienie wystarczającej pojemności płyty. Magazynowanie gnojownicy: - trwały zbiornik niepodatny na mechaniczne, termiczne i chemiczne wpływy o nieprzesiąkalnych i zabezpieczonych przeciwkorozyjnie ścianach i podstawie, - regularnie przeprowadzane przeglądy i konserwacje zbiornika, najlepiej raz do roku, - podwójne zawory w wyjściach ze zbiornika, - mieszanie gnojownicy tylko przed opróżnieniem zbiornika, - przykrycie zbiornika za pomocą sztywnej pokrywy, zadaszenia bądź konstrukcji namiotowej lub pływającego pokrycia (sieczka, torf, folia). |
| --- | --- | --- |
| 7 | - Techniki żywieniowe stosowane do redukcji wydalania azotu i fosforu, - Nawożenie gruntów uprawnych gnojowicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zaleceniami BAT i Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, - Przekazywanie nadmiaru nawozów organicznych (gnojowicy) innym rolnikom do bezpośredniego wykorzystania rolniczego, na podstawie umów zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. | Minimalizacja powstawania nawozów naturalnych i ich zagospodarowanie: - stosowanie żywieniowych środków zaradczych u źródła poprzez żywienie świń niższymi ilościami składników pokarmowych, - minimalizowanie emisji z odchodów do gleby i wód gruntowych poprzez bilansowanie ilości nawozów organicznych z przewidywanymi wymaganiami roślin, - uwzględnienie charakterystyk gruntów przewidzianych do nawożenia nawozem organicznym; w szczególności warunków glebowych, typu gleby i nachylenia powierzchni, warunków klimatycznych, opadów i irygacji, użytkowania gleby i praktyk rolniczych, włączając systemy zmianowania roślin, - redukowanie zanieczyszczeń wody, przez wykonywanie w szczególności: - niestosowania nawozu organicznego na polu gdy jest ono: wysycone wodą, zalane, zmrożone, pokryte śniegiem, - niestosowania nawozu organicznego na stromych zboczach, - niestosowania nawozu organicznego na polach przylegających do cieków wodnych (pozostawiając nieuprawiony pas gleby), - zadawania nawozu organicznego bezpośrednio przed okresem największego wzrostu upraw, gdy występuje największy pobór składników pokarmowych. - zarządzanie aplikacją nawozu organicznego, aby ograniczyć niedogodności związane z odorem przy prawdopodobieństwie jego wpływu na sąsiadów, w szczególności poprzez: - zadawanie nawozu organicznego w dzień, kiedy jest prawdopodobne, że ludzie są poza domem, - zwrócenie uwagi na kierunek wiatru w stosunku do domostw sąsiadów. |
| 8 | - Zastosowanie najkorzystniejszych technik aplikacji gnojowicy, np. przy zastosowaniu wozów asenizacyjnych z aplikaturami doglebowymi, - Zachowanie odpowiednich terminów aplikacji nawozu przy zastosowaniu zaleceń Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. | Techniki aplikacji nawozu: - Gnojowica - rozlewnie pasowe – na łąkach, pastwiskach polach uprawnych z roślinami poniżej 30 cm - płytka iniekcja – na użytkach zielonych - głęboka iniekcja – użytki zielone, grunty orne - rozlewanie pasmowe i inkorporacja w przeciągu 4 godzin – grunty orne - Obornik - jak najszybsza inkorporacja, ostatecznie w przeciągu 12 godzin |

Generalnie projektowane i stosowane rozwiązania w przedmiotowym zespole inwentarskim cechują się dużą zgodnością z rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi noszącymi znamiona najlepszej dostępnej techniki, nie generującej wysokich kosztów. Reasumując należy stwierdzić, iż przedsięwzięcie ma charakter zrównoważony tj. przy umiarkowanym korzystaniu ze środowiska uzyskuje się zrównoważone efekty ekonomiczne, przy prawidłowym i humanitarnym traktowaniu utrzymywanych zwierząt.

7.2. Alternatywą dla chowu w systemie bezściółkowym na pełnych rusztach są posadzki samospławialne w systemie ściółkowym. Posadzki samospławialne w systemie płytkiej ściółki, poprzez ich nachylenie w dużym stopniu (8-10°) oraz dzięki poruszaniu się zwierząt, powodują samoczynne przesuwanie obornika do kanału gnojowego.

7.3. Bardzo istotnym problemem w chowie i hodowli trzody chlewnej jest zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych  w pomieszczeniach dla trzody chlewnej oraz warunków dla odpowiedniego żywienia i pojenia zwierząt.

Alternatywnym systemem wentylacyjnym dla projektowanego do zastosowania w chlewni nr 3, jest system wentylacji mechanicznej np. z  czerpniami szczytowymi (bocznymi w szczytach obiektów inwentarskich) lub usytuowanymi na połaciach dachowych i wyrzutniami usytuowanymi nisko poniżej okien lub w szczytach obiektów, regulowany najczęściej komputerowo i wyposażony we wkłady adsorbujące substancje odoroczynne umieszczone w wyrzutniach wentylacyjnych. Jednak dobrze zaprojektowana wentylacja mechaniczna z dachowym, pionowym wyrzutem gazów, w większości chlewni w warunkach polskich rozwiązuje problem zanieczyszczenia powietrza.

Żywienie ma największy udział w bieżących kosztach produkcji i obok usuwania odchodów jest czynnością najbardziej pracochłonną. Dobór optymalnych dawek żywieniowych i maksymalne zmechanizowanie zadawania paszy prowadzi do obniżenia nakładów i zwiększenia zysku rolnika. Należy jedynie przypomnieć o zaspokajaniu potrzeb pokarmowych poszczególnych kategorii zwierząt uwzględniając również fakt, że w zależności od techniki zadawania paszy i jej składu może zwiększyć się emisja amoniaku, a więc zanieczyszczenie powietrza.

Uwzględniając pełne zapotrzebowanie zwierząt na wodę odpowiedniej jakości, przy instalowaniu poideł należy również zadbać o nieuzasadnione jej zużywanie przez zwierzęta. Może to zwiększać wilgotność powietrza w chlewni i zwiększać ilość wody gnojowej. Zwierzęta powinny mieć zapewniony stały dostęp do wody. Zapewnieniu optymalnych warunków karmienia i pojenia służą systemy komputerowe regulujące dozowanie karmy oraz wody w automatycznych poidłach.

7.4. W niektórych krajach, w celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska przedsięwzięć w systemach związanych z bezściółkowym chowem trzody chlewnej, a zwłaszcza uciążliwości związanych z gromadzeniem i zagospodarowaniem gnojowicy, stosuje się zaawansowane metody jej przeróbki. Dotyczy to jednak wyłącznie obiektów o obsadzie przekraczającej 10 tys. szt. zwierząt. Alternatywne sposoby zagospodarowania gnojowicy zostały przedstawione na  poniższym rysunku:

Rysunek nr 23: Sposoby wykorzystania i zagospodarowania gnojowicy w chowie bezściółkowym.

7.5. Alternatywą wobec możliwości zastosowania przetrzymywanej gnojowicy jako płynnego nawozu organicznego jest  jej częściowe oczyszczanie. Możliwe jest uruchomienie oczyszczalni gruntowo – korzeniowej (hydrofitowej) w którymś z hydrobotanicznych systemów wybranych makrofitów zasiedlających ekosystemy bagienne. Można wykorzystać do tego celu m.in. następujące rośliny:

- trzcinę pospolitą (Phragmites australis),

- włośnicę czerwoną (Pannisetum purpureum),

- pałki (Typha sp.),

- turzyce (Carex sp.),

- wierzbę purpurową – „wiklinę” (Salix purpurea).

Rośliny te posiadają zdolność pobierania i akumulowania dużej ilości składników mineralnych. W tym celu konstruowane są sztuczne systemy bagienne, tj. złoża torfowe oraz złoża hydrobotaniczne z różnym tj. powierzchniowym, podpowierzchniowym lub pionowym przepływem ścieków. Proces oczyszczania ścieków w tych oczyszczalniach realizuje się dzięki pobieraniu składników przez rośliny oraz redukcji zanieczyszczeń wskutek działalności mikroflory egzystującej w glebie i na korzeniach roślin oraz dzięki przebiegającym tam procesom fizykochemicznym. Oczyszczalnie roślinne mogą być wykonane w dwóch wersjach:

- o poziomym przepływie ścieków – tutaj redukcja stężenia BZT5 i zawiesiny ogólnej wynosi ponad 90 %, azotu ogólnego 20 – 30 % i fosforu ogólnego 30 – 40 %,

- o pionowym przepływie ścieków.

Zastosowanie oczyszczania gnojowicy warunkuje znaczna jej ilość oraz możliwość zastosowania gnojowicy oczyszczonej. Najlepszym zastosowaniem jest nawadnianie i deszczowanie upraw.

7.6. Dla ograniczenia emisji substancji odoroczynnych w zespołach inwentarskich trzody chlewnej możliwe jest  zastosowanie urządzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się odorantów. Ze względu na niewielki zakres przedsięwzięcia wykluczone jest stosowanie adsorberów lub spalania z dopalaniem katalitycznym. Możliwe jest natomiast zastosowanie w instalacji wentylacyjnej urządzeń do biofiltracji, względnie stosowanie interakcyjnego maskowania odorów.

Biofiltracja polega na przepuszczaniu gazów przez warstwę materiału porowatego zasiedlonego przez mikroorganizmy odżywiające się gazami wytwarzanymi wewnątrz chlewni. Funkcję złoża porowatego może pełnić kompost, torf, kora, słoma lub spulchniona gleba.

Interakcyjne maskowanie odorów polega na stosowaniu preparatów neutralizujących lub kompensujących dla odorantów wydzielanych z chlewni. Najczęściej stosowane są olejki eteryczne lub węglowodory aromatyczne (terpeny). Dla chlewni najbardziej wskazany jest olejek jodły syberyjskiej.

Innym środkiem ograniczającym emisję odorów może być zastosowanie w chowie trzody chlewnej preparatów EM (Efektywnych Mikroorganizmów), które likwidują powstawanie odorów poprzez eliminację procesów gnilnych i chorobotwórczych. W celu redukcji odorów preparaty EM mogą być dodawane do wody rozpylanej w celach sanitarnych przy sprzątaniu obiektów inwentarskich, dozowane bezpośrednio do zbiorników na gnojowicę, jak również dodawane do wody i paszy dla zwierząt.