Rozdział 6. OPIS DZIAŁAŃ ZAPOBIEGAJĄCYCH, ZMNIEJSZAJĄCYCH LUB KOMPENSUJĄCYCH SZKODLIWE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO.

6.1. Podstawowym warunkiem zminimalizowania oddziaływania projektowanej fermy na środowisko będzie zapewnienie zalecanych w chowie brojlerów kurzych warunków środowiskowych w pomieszczeniach inwentarskich, które są nieodłącznym, charakterystycznym elementem każdego procesu produkcyjnego w rolnictwie. Warunki te, określone m.in. w poniższych tabelach, kształtowane są przez następujące czynniki:

- temperaturę,

- wilgotność względną,

- prędkość ruchu powietrza,

- stężenie szkodliwych gazów,

- natężenie i barwę światła,

- długość dnia świetlnego,

- natężenie hałasu,

- zagęszczenie ptaków na jednostkę powierzchni produkcyjnej.

Tabela nr 45: Optymalne zakresy temperatury i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach dla drobiu w strefie przebywania ptaków.

| Wiek (w tyg.) | Temperatura w pomieszczeniach [ºC] |  |  | Wilgotność względna [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z dodatkowym źródłem ciepła |  | # Bez dodatkowego źródła ciepła |  |
|  | POD ŹRÓDŁEM | W POMIESZCZENIU |  |  |
| # BROJLERY KURZE |  |  |  |  |
| 1 | 30 – 34 | 20 – 24 | 33 | 70 |
| 2 | 26 – 30 | 18 – 20 | 29 | 65 |
| 3 | 24 – 26 | 18 – 20 | 25 | 60 |
| 4 | 20 – 24 | 18 – 20 | 22 | 60 |
| 5 | 20 – 24 | 18 – 20 | 20 | 60 |
| 6 | 20 – 24 | 16 – 20 | 18 | 60 |
| 7 - 8 | 20 – 24 | 16 – 20 | 16 | 60 |

### Wytyczne technologiczne zawarte w Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń [1.6.1.] zalecają w chowie brojlerów kurzych instalację wentylacji mechanicznej, która zapewni dostarczenie świeżego powietrza w ilości 3,6 m3/h/kg masy ptaków, natomiast minimalna wymiana powietrza dla brojlerów powinna wynosić 1,0 m3/h/kg masy ptaków. Prędkość przepływu powietrza powinna zawierać się w przedziale 0,1 – 0,3 m/s.

### Dopuszczalne prawem stężenie amoniaku i dwutlenku węgla w budynkach dla brojlerów kurzych, mierzone na poziomie głów kurcząt, wynosi:

- amoniak (NH3) < 20 ppm;

- dwutlenek węgla (CO2 ) < 3 000 pm;

Wg norm określonych prawem w kurniku, w którym utrzymuje się kurczęta brojlery, stosuje się oświetlenie sztuczne oświetlające co najmniej 80% powierzchni użytkowej, którego natężenie, mierzone na poziomie oka ptaka, wynosi co najmniej 20 lux. W okresie 7 dni od dnia umieszczenia kurcząt brojlerów w kurniku, a także w okresie 3 dni przed przewidywanym dniem ich uboju, oświetlenie dostosowuje się do 24-godzinnego rytmu, z okresem zaciemnienia trwającym co najmniej 6 godzin ogółem i co najmniej z jednym okresem nieprzerwanego zaciemnienia trwającym co najmniej 4 godziny, z wyłączeniem okresów przyciemnienia.

Poziom hałasu w budynkach dla drobiu powinien być jak najniższy. Należy unikać ciągłego hałasu oraz gwałtownych dźwięków.

Przewidywane przez Inwestora maksymalne zagęszczenie obsady w kurnikach wyniesie do 39 kg/m2, zatem zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej [1.5.21]:

- kurniki powinny być wyposażone w urządzenia do karmienia i pojenia, w ilości określonej w § 35 oraz w ściółkę;

- w kurnikach należy minimalizować poziom hałasu;

- każdy z kurników, jego wyposażenie oraz znajdujący się w nim sprzęt czyści się i odkaża, a ściółkę wymienia przed każdym umieszczeniem w nim nowego stada;

- posiadacz kurników lub opiekun prowadzi, przechowuje, aktualizuje i udostępnia dokumentację zawierającą szczegółowe opisy systemu produkcji, a w szczególności: plany kurników, w tym wymiary powierzchni użytkowych, opisy systemów wentylacji oraz, jeżeli to konieczne schładzania i ogrzewania wraz z ich lokalizacją, plany wentylacji zawierające docelowe parametry jakości powietrza, takie jak prędkość przepływu powietrza i temperatura, informacje dotyczące systemów karmienia i pojenia oraz ich lokalizacji, systemów alarmowych i awaryjnych systemów zasilania w przypadku awarii wyposażenia elektrycznego lub mechanicznego niezbędnego dla zdrowia i dobrostanu zwierząt, informacje o typie używanej podłogi i ściółki;

- posiadacz kurników lub opiekun niezwłocznie przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii informacje o wszelkich zmianach dotyczących kurników, wyposażenia lub procedur mogących wywrzeć wpływ na dobrostan kurcząt;

- kurniki są wyposażone w systemy wentylacji oraz, jeżeli jest to konieczne, systemy ogrzewania i schładzania, które zapewniają, że: stężenie amoniaku mierzone na poziomie głów kurcząt nie przekracza 20 ppm, natomiast dwutlenku węgla – 3 000 ppm, temperatura wewnątrz kurników nie przekracza temperatury na zewnątrz więcej niż o 3oC, jeżeli temperatura na zewnątrz kurników mierzona w cieniu przekracza 30oC, średnia wilgotność względna mierzona wewnątrz kurników w okresie 48 godzin nie przekracza 70%, jeżeli temperatura na zewnątrz kurników jest niższa niż 10oC.

6.2. Innym elementem decydującym o minimalizacji oddziaływania jest pełne zagospodarowanie obornika wytwarzanego na terenie fermy oraz skuteczne jego unieszkodliwienie. Prawidłowym i racjonalnym sposobem utylizacji jest wykorzystanie go jako nawozu naturalnego. Zawartość składników mineralnych i substancji organicznych w oborniku przedstawiono w poniższej tabeli i świadczą one o wysokiej przydatności tej substancji, co potwierdza sytuacja rynkowa :

Tabela nr 46: Zawartość suchej masy i składników mineralnych w świeżym pomiocie wg danych określonych w Dokumencie Referencyjnym o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń [1.6.1.]

| Gatunek zwierząt | s.m. | Składniki (% suchej masy) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Całk. N | NH4-N | Kwas moczowy -N | P | K | Mg | S |
| Brojlery | 38,6-86,8 | 2,6-10,1 | 0,1-2,2 | <0,1-1,5 | 1,1-3,2 | 1,2-3,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,8 |

Wg badań przeprowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Łodzi (kopia badań została załączona do planu nawozowego – załącznik graficzny nr 11) skład obornika kurzego wytwarzanego na terenie przedmiotowej fermy jest następujący:

- azot ogólny – 1,37 % św.m.;

- fosfor – 0,35 % św.m.;

- potas – 1,20 % św.m.;

- sucha masa – 63,8%.

Powstający na terenie przedsięwzięcia obornik będzie w trakcie chowu okresowo magazynowany wewnątrz budynków inwentarskich, na utwardzonych, szczelnych posadzkach.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego obornik w ilości maksymalnie 250 Mg/rok będzie wykorzystywany jako nawóz naturalny na gruntach należących do Inwestora. Okresowo będzie on magazynowany na płycie obornikowej zlokalizowanej w południowym szczycie kurnika nr II, o powierzchni ok. 555,8 m2. Odcieki z płyty odprowadzane będą do istniejącego szczelnego bezodpływowego zbiornika o pojemność ok. 27m3, który zlokalizowany jest pod płytą.

Pozostała cześć obornika, w ilości ok. 7 240 Mg/rok przekazywana będzie firmie Fungis Sp. z o.o. produkującej podkłady do uprawy pieczarek. Obornik ten będzie po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego ładowany bezpośrednio z kurników na środki transportu kołowego i całkowicie usuwany poza granice przedsięwzięcia (nie przewiduje się okresowego magazynowania poza wnętrzem budynków inwentarskich).

6.3. Gazy o właściwościach toksycznych, wytwarzane w pomieszczeniach inwentarskich, których stężenia dopuszczalne i dawki powodujące śmierć przedstawiono w tabeli nr 47, to: dwutlenek węgla (CO2) – wydzielany przez zwierzęta, siarkowodór (H2S)* – wydzielany podczas procesów zachodzących w odchodach, metan (CH4) – wydzielany przez brojlery oraz - w niewielkich ilościach - z odchodów, amoniak (NH3)* – powstający w odchodach, tlenki azotu (NOx) – wydzielane przez zwierzęta, związki zawarte w gazach śladowych (aldehydy, aminy, kwasy organiczne) - powstające zarówno w odchodach jak i produkowane przez brojlery. Wszystkie te substancje są szkodliwe zarówno dla kurcząt jak i obsługujących je ludzi, dlatego też tak niezwykle istotne jest zapewnienie sprawnej wentylacji obiektu inwentarskiego.

### Tabela nr 47: Najczęściej występujące gazy w pomieszczeniach inwentarskich dla drobiu.

| ZWIĄZEK CHEMICZNY | DAWKA ŚMIERTELNA* | STĘŻENIE ZALECANE |
| --- | --- | --- |
| CO2 | Powyżej 30% | Poniżej 1% |
| CH4 | Powyżej 5% | Poniżej 1% |
| NH3 | Powyżej 500 ppm** | Poniżej 40 ppm |
| H2S | Powyżej 500 ppm | Poniżej 40 ppm |
| O2 | Poniżej 6% | Powyżej 16% |
| Źródło: University of Kentucky |  |  |

* dawka śmiertelna – statystycznie obliczona ilość związku chemicznego, powodująca śmierć 50% organizmów danej populacji w określonych warunkach.

** ppm - (z języka angielskiego - parts per million), część na mln (10-4%), sposób wyrażania stężeń (np. pierwiastków lub związków chemicznych występujących w ilościach śladowych).

Najczęściej spotykanym w pomieszczeniach inwentarskich szkodliwym gazem jest amoniak, powstający podczas rozkładu pomiotu, resztek paszy i ściółki, który w pomieszczeniach chowu będzie się rozkładał nierównomiernie (przy zachowaniu zalecanych parametrów wilgotności). Największe stężenie będzie występować pod sufitem, jednak w przypadku niedostatecznej wentylacji pomieszczenia i wzroście wilgotności, rozchodzić się będzie równomiernie po całym pomieszczeniu. Siarkowodór natomiast będąc gazem cięższym od powietrza koncentruje się nad ściółką i jest łatwo wchłaniany do organizmu przez skórę i drogi oddechowe.

6.4. Podstawowymi działaniami zapobiegającymi i zmniejszającymi oddziaływanie przedmiotowego zespołu inwentarskiego na środowisko będą również następujące rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne:

- w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

  - stosowanie zagęszczenia ptaków w budynkach inwentarskich nie przekraczającego 39 kg/m2 powierzchni hodowlanej;

  - dopasowanie ilości i rodzaju podawanego pokarmu do wymagań ptaków na różnych etapach cyklu chowu, celem minimalizacji odchodów;

  - stosowanie systemu automatycznego podawania pokarmu w kurnikach – paszociągów i karmników, ograniczających straty i psucie paszy oraz dozujących pokarm stosownie do wymagań ptaków na określonym etapie cyklu odchowu (minimalizacji ilości odchodów);

  - stosowanie żywienia fazowego paszami z niższymi zawartościami białka surowego i fosforu całkowitego w celu redukcji wydalanego azotu i fosforu;

  - stosowanie niewyciekowego systemu pojenia kropelkowego;

  - usuwanie obornika z budynków inwentarskich po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego;

  - okresowe magazynowanie na płycie obornikowej wyłącznie niewielkiej ilości obornika przeznaczonej do wykorzystania jako nawóz naturalny na gruntach Inwestora;

  - brak okresowego magazynowania na zewnątrz obiektów inwentarskich obornika, który będzie przekazywany firmie produkującej podkłady do uprawy pieczarek - obornik będzie ładowany na środki transportu kołowego bezpośrednio w kurnikach;

  - stosowanie do ogrzewania kurnika nr I nagrzewnic olejowych zasilanych olejem grzewczym oraz do ogrzewania kurników nr II ÷ V nagrzewnic gazowych opalanych gazem płynnym - propanem;

  - zakup nowoczesnego kotła na ekogroszek (stanowiącego dodatkowe źródło ogrzewania kurników nr I ÷ III), charakteryzującego się wysoką sprawnością;

  - wykorzystywanie do spalania w projektowanym kotle o mocy do 250 kW węgla kamiennego typu ekogroszek o niskiej zawartości siarki i popiołu;

  - zastosowanie kominów o wysokości zapewniającej rozcieńczenie gazów w powietrzu do poziomów nie powodujących przekraczania dopuszczalnych norm poza granicami zakładu;

  - podczas załadunku silosów paszowych nakładanie na zawory odpowietrzające silosy tkaninowych worków filtracyjnych w celu ograniczenia emisji pyłu;

  - utrzymanie istniejącego pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż zachodniej granicy zakładu w rejonie kurnika nr I i nr IV, poza którą zlokalizowany jest najbliższy budynek mieszkalny.

- w zakresie ochrony środowiska wodno – gruntowego:

- pełne ujęcie ścieków bytowych powstających w obszarze projektowanego zaplecza socjalnego w kurniku nr I i odprowadzenie do istniejącego szczelnego bezodpływowego zbiornika o pojemności 2m3, a następnie wywóz taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków;

- pełne ujęcie ścieków bytowych powstających w obszarze zalecza socjalnego w budynku mieszkalnym Inwestora na dz. nr 99 w Skowrodzie Północnej i odprowadzenie do szczelnego bezodpływowego zbiornika mieszczącego się przy budynku o pojemności ok. 1,5 m3 (następnie wywóz taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków) lub podczyszczenie w projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków i odprowadzenie do gruntu na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [1.5.13.];

- wykorzystywanie do mycia ścian kurników i elementów wyposażenia (które następuje przed usunięciem obornika  z obiektów) wyłącznie niewielkiej ilości gorącej wody (bez dodatków środków myjących), a następnie usunięcie wody z mycia razem z obornikiem;

- czyszczenie podłóg kurników metodą „na sucho” za pomocą zamiatarki ciągnikowej;

- odprowadzanie wód opadowych z dachów oraz terenów utwardzonych (nie narażonych na zanieczyszczenie obornikiem) bezpośrednio do gruntu, a więc w sposób najbardziej prawidłowy z punktu widzenia bilansu odpływu naturalnego i krążenia wody w środowisku;

- stosowanie na terenie fermy wyłącznie w pełni sprawnego sprzętu (ciągników, ładowarek kołowych, środków transportu), w celu minimalizacji ryzyka powstawania mikrorozlewów paliw i olejów;

- zastosowaniu odpowiedniej konstrukcji obiektów inwentarskich – szczelnej podłogi – celem zapobieżenia przenikaniu zanieczyszczeń m.in. z obornika,

- okresowe magazynowanie obornika przeznaczonego do nawożenia gruntów Inwestora na szczelnej płycie zlokalizowanej w południowym szczycie kurnika nr II o powierzchni ok. 555,8 m2, z której odcieki odprowadzane są do szczelnego bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 27 m3, znajdującego się pod płytą;

- brak magazynowania na zewnątrz obiektów inwentarskich obornika przekazywanego firmie Fungis Sp. z o.o. – załadunek na środki transportu kołowego bezpośrednio z kurników;

- stosowanie części obornika i gnojówki (odcieków z płyty obornikowej) na gruntach własnych, nie przekraczając maksymalnych dawek nawozowych. Dawki, terminy stosowania oraz sposób nawożenia nawozami naturalnymi powinny być zgodne z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu [1.5.6.], rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania [1.5.15], a także w przypadku gruntów znajdujących się na OSN - Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bzura stanowiącym załącznik do  rozporządzenia nr 5/2013  DRZGW w Warszawie [1.5.28.];

- właściwie prowadzona, zgodna z prawem gospodarka odpadami; wytwarzane odpady będą selektywnie zbierane i magazynowane w wydzielonych miejscach fermy i posesji Inwestora (na dz. nr 99 w Skowrodzie Północnej), w sposób bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym jednostkom zewnętrznym posiadającym stosowne wymagane prawem pozwolenia na transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych rodzajów odpadów;

- brak poboru wód podziemnych na terenie przedsięwzięcia – źródłem zaopatrzenia w wodę przedmiotowej fermy jest wodociąg gminny;

- regularne, zaplanowane, prewencyjne przeglądy wyposażenia technologicznego i technicznego;

- w zakresie ochrony przed hałasem:

  - lokalizacja obiektów i działań zakładu (budynków inwentarskich i ciągów komunikacji wewnątrzzakładowej) w odpowiedniej odległości od obszarów chronionych w zakresie klimatu akustycznego;

  - utrzymanie istniejącego pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż zachodniej granicy zakładu w rejonie kurnika nr I i nr IV, poza którą zlokalizowany jest najbliższy budynek mieszkalny;

  - zaprojektowanie w kurniku nr V ścian i dachu o odpowiedniej izolacyjności akustycznej;

- wykonywanie okresowych pomiarów hałasu w środowisku, w obszarze najbliższych terenów chronionych akustycznie.

- w zakresie ograniczania uciążliwości gospodarki odpadami:

  - wszystkie wytwarzane odpady będą gromadzone w sposób selektywny i przekazywane do odzysku i unieszkodliwienia podmiotom posiadającym na taką działalność stosowne zezwolenia;

  - wszystkie wytwarzane odpady będą magazynowane na terenie, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny (na terenie zespołu inwentarskiego lub na terenie posesji Inwestora w obszarze działki nr 99), w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie  o odpadach, a w szczególności:

  - selektywnie, w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach;

  - w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostaniem się do środowiska substancji szkodliwych;

  - w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób postronnych i zwierząt;

  - podejmowanie zabiegów mających na celu ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów:

- część obornika będzie wykorzystywana jako nawóz naturalny na gruntach należących do Inwestora;

- w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych pasza dowożona będzie luzem (paszowozami) i magazynowana w silosach, stosowane będą pasze zawierające dodatki paszowe (bez konieczności magazynowania i mieszania na fermie), kartony do transportu drobiu będą dostarczane i odbierane przez zakłady lęgowe;

- stosowanie świetlówek kompaktowych o wydłużonym czasie działania;

- ogrzewanie budynków inwentarskich głównie nagrzewnicami olejowymi i gazowymi;

- zakup ekogroszku charakteryzującego się niską zawartością części niepalnych;

- prowadzenie prawidłowej eksploatacji urządzeń, dokonywanie regularnych przeglądów oraz ich właściwa konserwacja;

6.5. Ze względu na dość znaczną odległość od obszarów należących do sieci NATURA 2000 oraz wobec wniosków płynących z rozważań przeprowadzonych w rozdziale 5 niniejszego raportu, prowadzących do wniosku ogólnego, iż zasięg oddziaływania w stopniu silnym i umiarkowanym – a więc mogącym powodować zauważalne skutki środowiskowe – zamyka się w granicach lokalizacji zespołu inwentarskiego nie przewiduje się podejmowania dodatkowych działań mających na celu ochronę najbliższych obszarów Natura 2000 oraz ich integralności.